Déformations liées aux mouvements du sol	référence du plan : 2.05

La lecture de la présente fiche doit être précédée de celle des § 3.1 à § 3.3 du présent règlement.

Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent à celles définies au § 3.4

Constructibilité de la zone :

- La zone est constructible.

Les règles concernant les nouveaux bâtiments (bâti futur) ainsi que celles prévues pour les aménagements et extensions des bâtiments existants (bâti existant) sont précisées par le présent règlement.

Mesures concernant les bâtiments :

- Tout nouveau bâtiment devra être fondé à partir du pied de talus, c’est à dire en partie basse de la zone 2.05.

|  | Bâti futur | Bâti existant |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bâti existant en l'état et projets d'aménagement sans création de nouvelle surface habitable | Projets d'aménagements avec création de nouvelle surface habitable | Projets d'extensions |
| Une étude (niveau G11 au moins selon la norme NF P 94-500*, mais sans investigation géotechnique) sera réalisée de façon à déterminer si les structures existantes permettent la réalisation du projet, ou à définir les mesures à mettre en œuvre pour assurer la stabilité des structures projetées, vis-à-vis des risques de déformation du sol. | Sans objet | R | P | P |
| Une étude (niveau G12 au moins selon la norme NF P 94-500Error: Reference source not found) sera réalisée, définissant les mesures constructives à mettre en œuvre pour assurer la stabilité des structures du projet vis-à-vis des risques de déformation du sol. Ces mesures seront mises en œuvre. | P | R | P A ne réaliser que si l'étude de niveau G11 prescrite ci-dessus conclut à cette nécessité. | P A ne réaliser que si l'étude de niveau G11 prescrite ci-dessus conclut à cette nécessité. |
| En cas de non raccordement au réseau public, une étude définira les aménagements liés à la gestion individuelle des flux liquides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales) de façon à ne pas entraîner de déstabilisations, même à long terme, des terrains, tant sur le site même de mise en œuvre de ces aménagements qu’à leur périphérie. Ces aménagements seront mis en œuvre. | P | R | P | P |
| P : prescription ; R : recommandation |  |  |  |  |

* cf. § 1.4 en annexe du règlement pour le contenu de cette norme.